Сервисное обслуживание подразумевает:

Обычно необходимо осуществить следующие действия.

• Удалить все продукты окисления с горелки.

• Почистить от накипи теплообменники и электроды.

• Проверить зажигание котла, его отключение и работу

• Проверить плотность водной и газовой системы (удалить воздушные пробки)

• Проверить потребление газа при максимальной и минимальной нагрузке

• Проверить, что все устройства безопасности правильно работают

• Проверить правильное функционирование контрольных и регулировочных устройств

• Периодически проверять эффективность работы каналов и устройств удаления продуктов

сгорания

• В случае работ по обслуживанию и чистке коллективных дымовых каналов отсоединять

от них котел.

• Не оставляйте легко воспламеняемых предметов в помещении, где находится котел.

• Не делайте ремонт в помещении, где установлен котел во время его работы

• Кожух надо мыть только мыльной водой. Не чистить окраску котла или его пластиковые

детали растворителями и абразивными материалами.

• В любом случае замены деталей рекомендуется использовать оригинальные запчасти,

произведенные HERMANN.

Внимание: HERMANN снимает с себя всякую ответственность в случае использования

неоригинальных запасных частей.

Когда проведены все сервисные операции необходимо написать акт для пользователя,

который должен содержать:

• констатацию состояния установки после выполнения платного сервисного обслуживания.

• возможные замены

• советы и предписания для дальнейшей работы установки.

• Акт должен быть подписан пользователем и сервисантом.
