	[image: image2.jpg]


Технология тонкого теплого пола 


	При устройстве теплого пола в многоквартирном доме существуют ограничения которые следует учитывать.
Для экономичной работы, чтобы не греть соседям потолок, необходима хорошая теплоизоляция. Однако, при наличии слоя теплоизоляции требуется устройство стяжки достаточной толщины, с хорошей несущей способностью, тут минимальными 20-30 мм не обойтись. Кроме того, если под стяжкой окажется стык плит перекрытия, то в этом месте обязательно появится трещина.
Значительная масса классической стяжки и длительные сроки выдержки до начала эксплуатации системы отопления - часто ставят крест на идеи сделать теплый пол в своей квартире.
Описываемая технология устройства теплого пола позволяет решить все указанные выше проблемы, а также добавляет некоторые преимущества перед классической схемой.

Задача: Теплый пол под плитку из керамогранита на кухне и в прихожей.

Условия: "Живой" стык плит перекрытия в центральной части кухни и перепад высот (уклон) около 80мм.

Решение: Наиболее простой способ нивелировать столь значительный перепад высот - регулируемые полы.

[image: image3.jpg]


В листе фанеры толщиной 10-12х1525х1525мм сверлятся отверстия с шагом равным габаритам керамической плитки. В эти отверстия вставляются и закрепляются втулки регулируемого пола. Далее лист укладывается на пол, во втулки вкручиваются болты-"ножки" и лист выставляется по уровню (длинной 1,5-2м). Затем через отверстия в болтах-"ножках" в перекрытии сверлятся отверстия глубиной 3-5 см, по длине используемых дюбелей. Я только намечал длинным сверлом места для отверстий, а потом поднимал лист фанеры и проходил все отверстия стандартным сверлом. Это позволило использовать более дешевые стандартные сверла вместо длинных, можно чаще охлаждать сверло и точнее сверлить на заданную глубину.
Когда все отверстия в перекрытии готовы - кладем лист на место, забиваем дюбели, проверяем уровень и фиксируем дюбели добойником. Начинать укладку первого листа рекомендую с верхней точки пола, а болты-"ножки" располагать равномерно не относительно листа фанеры, а относительно пола, чтобы нагрузка на керамическую плитку распределялась максимально равномерно.

Листы фанеры следует укладывать с небольшим 5мм отступом от стен и между собой, чтобы не было скрипа или щелчков при ходьбе. Когда весь пол выстелен в один слой, срубаются торчащие излишки пластиковых болтов-"ножек". Сверху, с небольшим смещением стыков относительно первого слоя, теперь уже вплотную, укладываются листы второго слоя фанеры, крепятся шурупами.
Далее на фанеру были настелены слой рулонной пробки (толщина 1.8-2мм) и слой алюминиевой фольги (была использована простая кондитерская). Поверх этого пирога был уложен греющий кабель, а между витками - полоски гипсоволокнистого листа влагостойкого (ГВЛВ).
Следующий этап - заполнение пустот между полосками раствором гипса, я использовал гипсовую штукатурку. Здесь есть тонкости: 
1) чтобы гипсовый раствор хорошо покрывал всю поверхность греющего кабеля, кабель надо поднять, заполнить промежуток между полосками гипсовой смесью и вдавить кабель на место.
2) гипсовый раствор должен быть достаточно пластичным, особенно для укладки второго слоя.
3) второй слой ГВЛ надо укладывать до того как начнет схватываться гипс в первом слое, иначе из-за наплывов застывшего гипса не получится плотного контакта между слоями ГВЛ. А если попытаться зачистить поверхность от застывшего гипса можно повредить изоляцию кабеля.
4) для удобства работы со вторым слоем ГВЛ стандартный лист необходимо раскроить на 3-4 части. Зубчатым шпателем на первом слое ГВЛ формируется гребенка из гипсовой смеси, поверх укладывается второй лист ГВЛ. На него можно сразу встать и станцевать твист, чтобы получить максимальный контакт между слоями.
[image: image4.jpg]


Через пару часов гипс твердеет и после обработки грунтовкой можно сразу укладывать плитку, на такой идеально ровной поверхности это одно удовольствие.
Теплопроводность гипса примерно в 2.5-3 раза хуже, чем у цементной стяжки, однако толщина гипсовой стяжки меньше в той же пропорции. Слишком тонкая цементная стяжка может привести к заметному градиенту температур на поверхности пола, когда области над кабелем прогреваются гораздо сильнее, чем в областях между витками кабеля. Из-за этого же низкая теплопроводность гипса не позволяет делать слишком большой шаг укладки кабеля.
Эксплуатация теплого пола в зимний период показала хорошие потребительские качества. Из-за небольшой толщины и минимального объема стяжки прогрев происходит быстро - за 10-15 минут. В дальнейшем, в режиме поддержания температуры 26оС включение происходит на одну минуту один раз примерно в 10-15 минут. Использован программируемый термостат: экономичный режим ночью и по будним дням - в дневное время. Теплый пол потребляет зимой около 50 кВт в месяц.
В разрезе пол выглядит следующим образом:






