Расположение  и назначение разъемов.

*Для осуществления быстрой замены, закрепляйте  кабеля непосредственно на шкафах.  Прикручивайте кабеля   к корпусу блока управления,  используя только штатные разъемы.

Типовая схема подключения электрической и сигнальной части шкафа (шкафы с действующей заводской системой наклонов).

*При заказе необходимо согласовать длины проводов, которые выходят из распаянного нами разъема «ОБЩИЙ».  Для облегчения монтажа на всех проводах, выходящих из разъема «ОБЩИЙ», закреплены бирки с надписями.

**Для подключения  к стандартной, заводской, системе наклонов дополнительно поставляется гальваническая развязка для подключения непосредственно на концевики.

***Переключатель «ВЫВОДНОЙ»  - два провода. Во время монтажа в  выводном шкафу они соединяются.

Интерфейс и аварийное питание.

*Аккумуляторная батарея устанавливается  между  шкафами в середине (если шкафов более 5). Заряд  аккумулятора контролировать самостоятельно. В случае необходимость, заряжать, предварительно заменив на другой.

Монтаж датчика.

Датчик устанавливать на специальных прищепках. При монтаже предусматривать возможность быстрой замены.

Монтаж полой трубки.

*Для предотвращения затекания воды, отверстие делать под наклоном.

Назначение органов управления и индикации.

Управление

«АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ»  - Автоматический выключатель должен всегда находиться во включенном положении, выключается только при полном отключении шкафа и в случае ремонта и демонтажа блока управления.

«КЛАПАН»  - Автоматический выключатель предназначен  для защиты  от короткого замыкания в цепи клапана воды и отключает клапн для замены и ремонта.

«ТЕН»  - Автоматический выключатель предназначен  для защиты  от короткого замыкания в цепи тена  и  отключает тен для замены и ремонта.

«СИСТЕМА»  - Автоматический выключатель предназначен  для защиты  блока управления инкубатором от короткого замыкания  и  его включения/отключения.

«ТЕМПЕРАТУРА +», «ТЕМПЕРАТУРА -»   - Кнопки установки температуры задания, в градусах цельсия.

«ВЛАЖНОСТЬ+», «ВЛАЖНОСТЬ-»    - Кнопки установки влажности задания, в процентах относительной влажности. Используются для постановки на временный контроль при работе с блоком сбора информации.

«ВЫНОСНАЯ КНОПКА»  - Используется для проведения планового охлаждения.

Индикация

«ФАЗА»  - Индикатор светится при наличии фазы (на коричневом проводе ФАЗА ) и нуля(на соответствующем проводе ОБЩЕГО разъема DB25.) Смотри инструкцию по монтажу.

«АВАРИЯ»  - Мигает при аварии.

«12V»  - Мигает при пропадании аварийного питания.

«ДВЕРЬ»  - Светится при открытой двери, мигает при аварии по работе двери.

«ВЕНТИЛЯТОР»  - Светится при работе вентилятора, мигает при аварии по работе вентилятора.

«НАКЛОН»  -  Индицируют состояние механизма наклонов, мигают при аварии по работе наклонов.

«НАГРЕВ»  - Светится при включении тена, мигает при аварии по недобору температуры.

«ОХЛАЖДЕНИЕ»  - Светится при включении вентилятора охлаждения, мигает при аварии по перегреву.

«УВЛАЖНЕНИЕ»  -  Светится при включении клапана воды, мигает при аварии по влажности.

«ТЕМПЕРАТУРА ЗАДАЕИЕ», «ТЕМПЕРАТУРА ШКАФ», «ВЛАЖНОСТЬ ЗАДАНИЕ», «ВЛАЖНОСТЬ ШКАФ»  - Показывают заданное и измеренное значение этих величин в градусах цельсия и процентах относительной влажности.

«ДИНАМИК»  - Выдает голосовые и звуковые сообщения при авариях и проведении охлаждения.