	Установка - шаг за шагом
 

	

	 
	Шаг 1.
Отметить очертания будущего строения.

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 2 
Установить и выровнять опалубку для бетонной подготовки под фундамент. 

	 
	 
	
	
	 

	

	 
	Шаг 3 
Установить U-образные напрявляющие системы "Армопанель" поверх гладкой поверхности бетонной подготовки в соответствии с дизайном фундамента здания.

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 4 
IУстановить фундаментные панели системы "Армопанель" в U-образные напрявляющие вдоль периметра здания. Соединить фундаментные панели с соединительными сетками "Армопанели".

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 5 
Установить U-образные направляющие системы "Армопанель" поверх гладкой поверхности фундамента согласно расположению стены здания. 

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 6 
Установить угловую панель "Армопанели" в любом углу здания. Проверить панель на вертикальность с использованием прибора "Армопанель" (подкос).

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 7 
Установить примыкающую панель "Армопанели" по часовой стрелке от угловой панели. Соединить плоскую и угловую панели посредством соединительных сеток "Армопанель". Провереить и зафиксировать вертикально сборки используя подкос "Армопанель".

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 8 
Для создания дверного или оконного проема, вырезать требуемый участок из V-образной панели системы "Армопанель" вертикально. Затем секция вырезанная из V-образной панели устанавливается так же, как в шаге 7. Вслед за установкой панелей, устанавливается вертикальная арматура в отверстия панелей системы "Армопанель".

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 9 
Горизонтальная арматура устанавливается с открытого конца панели и задвигается в место, образованное ветикальным армированием и отверстиями в системе "Армопанель".

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 10 
Для того, чтобы получить отверстия для дверей и окон необходимо отрезать обычную панель "Армопанель" горизонтально. Потом панель для собственно отверстия устанавливается по методике шага 7.

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 11 
Выстроить все дверные и оконные проемы. Убедиться, что они вертикальны и имеют подходящую форму и размер для установки дверей и окон.

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 12 
Установить обычные строительные леса или леса "Армопанель" и залить бетон, используя бетонный насос, слой за слоем по всему периметру здания. Каждый слой бетона не должен превышать 4 футов (1200 мм) в высоту.

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 13 
После затвердевания бетона поместить электрическую проводку и канализационные трубы в каналы образованные прорезанием специальными инструментами или горячим ножом, в полистиреновых листах, из которых состоит система "Армопанель".

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 14 
Присоединить обычные финишные панели или декоративные плиты, используя сухую штукатурку, цементную плиту, деревянные или пластиковые листовые покрытия и присоединяя их к пластиковым гайкам, включенным в панели "Армопанель" шурупами или винтами. Так же и крепеж кирпичной декоративной кладки может быть прикреплен к пластиковым гайкам шурупами. После удаления пластиковых гаек "Армопанели", на поверхности легко выполняется штукатурка "Стакко".


