Краткое руководство по выбору электронасоса
До начала выбора погружного электронасоса «Водолей» необходимо иметь скважину и знать ее характеристики,кроме того для надежной и долговечной работы насоса необходимы следующие условия:

- дебет скважины должен быть больше чем производительность выбранного насоса, так как скважина со временем заиливается и ее дебет может снижаться;
- электрическая сеть должна обеспечить нормальное напряжение на вилке насоса, желательно сразу проложить питающий кабель (удлинитель) сечением 2,5 мм2;
- обсадная труба скважины должна иметь внутренний диаметр от 120 мм и более для насосов серии БЦПЭ и не менее100 мм для насосов серии БЦПЭУ, кроме того обсадная труба не должна иметь изгибов и внутренних швов, препятствующих прохождению в ней насоса.
- электронасос «Водолей» до включения должен быть полностью погружен в воду согласно прилагаемой инструкции.
Другими словами – для бесперебойного водоснабжения в скважине должно быть достаточно воды, к скважине должно быть подведено нормальное напряжение 220В, электронасос должен свободно проходить в обсадную трубу и быть гарантированно погруженным под воду.

   Рассмотрим пример выбора электронасоса для коттеджа с приусадебным участком,где проживает семья из трех человек и уже имеются все условия описанные выше.
     Допустим скважина имеет следующие паспортные данные:

· Диаметр обсадной трубы -150 мм

· Общая глубина скважины – 40 м

· Дебит скважины – 3 м3/ч

· Статический уровень воды (зеркало воды) – 18 м

· Динамический уровень – 25 м

· Расстояние от скважины до дома -10 м  

· Для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения планируется установить гидроаккумулятор. 

      Средний расход воды семьей из трех человек составляет 1,8 м3/ч, что обеспечивается дебитом скважины, и является достаточным для одновременного использования четырех сантехприборов и для полива приусадебного участка.

      Диаметр обсадной трубы, дебит, общая глубина скважины позволяют установку насосов «Водолей» БЦПЭ 0,5.

При определении общего напора электронасоса следует  учитывать: 
     Общий перепад высот от точки установки электронасоса в скважине до самого верхнего потребителя (в данном случае до гидроаккумулятора) подробно описано в паспорте на изделие.      
      Потерю напора на горизонтальном участке трубопровода (рассчитывается как отношение 5 м горизонтального участка к 1 м по вертикали)
      Для нормальной работы гидроаккумулятора с функцией поддержания давления воды необходим дополнительный напор 30 м.

    В соответствии с руководством по эксплуатации насос разрешается устанавливать не ниже 10 м статического уровня воды в скважине, следовательно общий напор равен:
Н= 28+10/5 +30 =60м  
· 28 м - высота от уровня установки насоса в скважине до гидроаккумулятора;10 м - длина горизонтального участка;

· 5 – коэффициент, определяющий потерю напора при подаче воды по горизонтальному участку водопровода;

· 30 м - напор для создания давления в системе водоснабжения и обеспечения работы реле давления совместно с гидроаккумулятором;

Для выбора насоса «ВОДОЛЕЙ» производительностью 0,5 л/сек (1,8 м3/ч):Выбор производим по графику напорных характеристик насосов  «ВОДОЛЕЙ»  БЦПЭ-0,5 (см. рисунок №1). Зная общий напор Н=60 м проводим из точки - 60 м на оси Н горизонтальную прямую до пересечения с кривыми напорных характеристик и выбираем наиболее близкую  по производительности к значению Q=1,8м3/ч.

Рисунок №1 Напорная характеристика насосов «Водолей» БЦПЭ 0,5


