Реле времени D6DQ Tele.
Описание реле времени Tele D6DQ.
D6DQ имеет:
• 4 функции в одном реле времени: (Е), (R), (Wu), (Bp)
• Компактный корпус шириной 22,5 мм, установка на рейку DIN; 4 диаграммы работы, 8 диапазонов установки времени
• Питание от источника 24 VAC/DC или сети 220 VAC
• Плавная регулировка времени потенциометром
• Удобные винтовые клеммы 0,2-4 кв.мм для подключения
• Надежное промышленное реле 5 А / 250 VAC на выходе


[image: image1.png]


[image: image2.png]



Функциональная диаграмма работы реле:
(Е) - задержка включения
(R) - задержка отключения
(Wu) - ждущий мультивибратор
(Bp) - генератор импульсов


[image: image3.png]an,




Диапазоны установки временного интервала D6DQ:
	PRIVATE
0-1 с 
	0-10 мин 
	0-1 сутки 

	0-10 с 
	0-1 час 
	0-10 суток 

	0-1 мин 
	0-10 час 
	


Плавная установка времени: 5%...100% в пределах диапазона 
Точность установки времени потенциометром: лучше 5%
Стабильность временного интервала: лучше 0,5% 
Температурный коэффициент: лучше 0,01%/°С



Светодиодные индикаторы D6DQ:
• светит зеленый светодиод: питающее напряжение в порядке
• светит желтый светодиод: реле времени сработало
• мигает зеленый светодиод: реле запущено, но еще не сработало

Схема включения D6DQ:
На момент поставки реле включено на напряжение 220 VAC. С помощью переключателя можно установить напряжение питания 24 VAC/DC.


[image: image4.png]



Контакт D6DQ:
гальванически развязан от питания,
1 переключающий контакт,
5 А / 250 VAC (резистивная нагрузка)


[image: image5.png]



Питание и потребляемая мощность D6DQ:
24VDC: 10% (1W) или 24 VAC: -15%... +10% (1,5 VA)
220 VAC: -15%...+10%(8VA, из них тепловые потери 1,5W)
Реле времени работает без сбоев при пропадании питания на время < 10 мс

При монтаже реле с промежутками для вентиляции:
максимальная мощность: 1250 VA, 5 А/ 250 VAC

При установке реле на рейке DIN вплотную:
максимальная мощность: 750 VA, ЗА/250 VAC

Электрический ресурс реле:
• при нагрузке 1000 VA: 100000 коммутаций
• при нагрузке 100 VA: десять миллионов коммутаций


PAGE  
1

